19. Определить для ИМ, аналогичного описанному в задаче 17, значение вращающего момента Mв и потребляемую мощность Р при протекании по цепи его рамки тока I. Необходимые для расчета значения взять из табл. 7.

20. На основе магнитоэлектрического ИМ с внутренним сопротивлением Ri, ценой деления по току Сi и шкалой с 50 делениями необходимо создать вольтамперметр с пределами измерения: по току 0-Iн и по напряжению 0-Uном. Рассчитать сопротивления, необходимые для этого шунта - Rш и добавочного резистора - Rд, определить цену деления полученного прибора по току CIP и по напряжению CUP , начертить принципиальную схему полученного прибора. Значения Ri, Ci, Iн и Uн взять из табл. 8.

21. Рассчитать по условиям задачи 20 значения Rш, внутреннее сопротивление Ra , полученного после расширения пределов измерения амперметра, и определить погрешность метода измерения тока этим амперметром, обусловленную влиянием внутреннего сопротивления амперметра Ra при включении прибора в цепь (рис.1,а). Значение Rн взять из табл. 8.

Таблица 8

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ri, Ом | 4,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 24,0 | 8,0 | 40,0 | 12,0 |
| Ci, мА/дел. | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,02 | 0,20 |
| Iн, А | 0,5 | 0,1 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 |
| Uн, В | 10 | 1 | 6 | 30 | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 50 |
| Rн, Ом | 30 | 33 | 16 | 47 | 18 | 12 | 47 | 180 | 300 | 43 |
| R0, Ом | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

22. Рассчитать по условиям задачи 20 значение Rд, внутреннее сопротивление Rv , полученное после расширения пределов измерения вольтметра, и определить погрешность метода измерения вольтметром падения напряжения на нагрузке Rн , обусловленную влиянием внутреннего сопротивления Rv при включении прибора в цепь (рис.1,б) Значения Rн и R0 взять из табл. 8.

А

Rн

Е

а

Рис. 1

RVн

Е

б

R0н

Rн

V

23. В распоряжении экспериментатора находятся: потенциометр постоянного тока класса 0,005; регулируемый источник постоянного тока и высокочастотный (прецизионный) образцовый резистор R0=5 Ом. Предложите схему для измерения сопротивления резистора Rx и определите его значение, если при одинаковом протекающем через R0 и Rх токе падения напряжения на них U0 и Ux соответствуют приведенным в табл. 9. Оцените также инструментальную погрешность косвенного измерения и запишите его результат в соответствии с МИ 1317-86 с доверительной вероятностью Р= 0,95 .

24. Силу тока Iх определяли путем измерения с помощью потенциометра класса точности 0,005 падения напряжения U0 , возникающего на образцовом резисторе R0 при протекании через него этого тока. По показанию потенциометра U0 (cм. табл. 9) определить значения Iх, если R0= (0,5+0,001%) Oм.

Таблица 9

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| U0, В | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,ō | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 |
| Ux, В | 0,75 | 0,88 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,55 | 2,05 | 1,85 |
| t, мс | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 |
| T, мс | 25 | 40 | 40 | 60 | 24 | 30 | 36 | 42 | 30 | 60 |
| I1, А | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| I2, А | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| U, В | 2,1 | 2,0 | 8,0 | 40,0 | 1,8 | 15,0 | 6,0 | 25,0 | 1,5 | 12,0 |

25. Определить показания электромагнитного, электродинамического, термоэлектрического и выпрямительного амперметров, если они включены, а цепь, по которой протекает импульсный ток i (рис. 2), длительность t, период Т следования импульсов, а также значения параметров I1 и I2 приведены в табл. 9. Учитывая, что классы точности указанных приборов равны соответственно 1,5; 0,5; 4,0; 2,5, записать по отдельности результаты измерений каждым прибором. При решении учесть, что шкалы всех приборов проградуированы в среднеквадратических значениях силы тока.



i

0

I2

I1

T

t

Рис. 2

26. Сигнал синусоидальной формы после выпрямления однополупериодным выпрямителем подан на вход вольтметра ВК7-9 (детектор пиковый, вход закрытый, шкала проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, класс точности 2,5; пределы измерений 3, 10, 30, 100 … В).

Определить среднеквадратическое Ucк, средневыпрямленное Uсв и амплитудное Um значения входного напряжения, учитывая его коэффициент формы Кф= =1,57, коэффициент амплитуды Ка =2 и показания вольтметра U (см. табл. 9).

27. На вход вольтметра В3-38 (детектор средневыпрямленного значения, вход закрытый, шкала и пределы измерений аналогичны вольтметру ВК7-9 (задача 26), класс точности 4,0) подан сигнал пилообразной формы с выходом генератора развертки электронного осциллографа (Ка =1,73; Кф =1,16). Определить значения Uсв, Ucк и Um измеряемого напряжения, если показания вольтметра равны U (см. табл. 9).

28. Определить погрешность измерения частоты fx электронно-счетным частотомером, если время измерения равно t, период повторения импульсов кварцевого генератора Тk =1 мкс, а его нестабильность не превышает +210-6. Определить также, как изменится погрешность измерения при измерении периода Тx сигнала этой же частоты fx. Значения fx и t приведены в табл. 10.

Таблица 10

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| t, с | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 10,0 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 10,00 | 0,1 | 1,0 |
| fx, кГц | 1215 | 840 | 56 | 3,8 | 1418 | 4,5 | 48 | 4,5 | 620 | 32 |
| δ1, % | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| δ2103, % | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| F0, МГц | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 0,36 | 3,6 | 0,36 |
| jх, град | 42 | 36 | 54 | 47 | 62 | 83 | 42 | 74 | 82 | 18 |
| T0, мкс | 5 | 80 | 36 | 27 | 35 | 41 | 6 | 11 | 15 | 20 |
| N, шт. | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Tи, с | 1,8 | 28,8 | 1,3 | 9,72 | 12,6 | 14,8 | 2,16 | 3,96 | 5,4 | 7,2 |

29. Основная погрешность измерения временных интервалов tx частотомером Ч3-34 не превышает (210-5 + Тм/tx)100%. Как необходимо изменить период Тм повторения счетных импульсов, чтобы погрешность измерения временного интервала tx не превышала 2, если до этого она оказалась равной 1 (см. табл. 10).

30. Измерение фазового сдвига jх проведено цифровым фазометром, реализующим метод преобразования фазового сдвига в интервал времени. Нестабильность частоты f0 генератора счетных импульсов не превышает 210-5. Оценить инструментальную погрешность измерения фазового сдвига jх и частоту, на которой проводились измерения. Значения f0 и jх приведены в табл. 10. Цена младшего разряда цифрового отсчетного устройства фазометра I°.

31. Определить значение фазового сдвига jх, вносимого исследуемым четырехполюсником, c помощью цифрового интегрирующего фазометра, реализующего метод преобразования фазового сдвига во временной интервал, если за время измерения Ти на счетчик счетных импульсов поступило N импульсов. Период повторения счетных импульсов Т0. Значения Т0, N, Ти приведены в табл. 10.

32. Определить частоту синусоидального сигнала, поступающего на вход «Y» электронного осциллографа, если на вход «X» поступает синусоидальный сигнал с частотой f1. Значение частоты f1 и вид интерференционной фигуры, полученной на экране осциллографа, приведены в табл. 11.

33. Определить частоту синусоидальных сигналов, поступающих на вход «Z» электронного осциллографа, если на входы «Х» и «Y» его поступают сигналы синусоидальной формы с частотой f2, сдвинутые друг относительно друга по фазе на 90. Количество n светлых отрезков, полученных на осциллограмме, и значение частоты f2 приведены в табл. 11.

34. Определите вид интерференционной фигуры, если известно, что на канал «Y» электронного осциллографа подан синусоидальный сигнал частоты f1, а на канал «X» - синусоидальный сигнал частоты f2. Значения частот f1 и f2 приведены в табл. 11.

35. Определите значение фазового сдвига между двумя гармоническими сигналами, измеряемого методом наложения с помощью двухканального электронного осциллографа. Осциллограмма сигнала в масштабе 1:1 приведена на рис. 3.

36. Измерение параметров импульсных сигналов на входе и выходе четырехполюсника проводилось с помощью двухканального электронного осциллографа. Вид полученной при измерениях осциллограммы приведен на рис. 4. Определите амплитуду Uи, длительность tn, частоту повторения fх, время задержки импульса tз и время нарастания фронта импульса на выходе четырехполюсника, если на осциллографе установлены коэффициенты отклонения Ко и развертки Кр, значения которых приведены в табл. 11.

Таблица 11

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| f1, кГц | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
| f2, кГц | 0,2 | 0,25 | 2,0 | 2,25 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
| Вид фигуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Ко, В/дел. | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,5 |
| Кр, мс/дел. | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0,20 | 0,50 | 0,01 |

Рис. 3

Рис. 4

37. Определить сопротивление резистора Rx, включенного в плечо измерительного моста (рис.5,а) если в уравновешенном состоянии моста сопротивления двух его плеч R2, R3, R4 соответствуют приведенным в табл. 12 значениям. Указать также основные причины возникновения мостов.

Таблица 12

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R2, кОм | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,30 | 0,55 | 0,60 |
| R3, кОм | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,8 | 7,3 | 8,1 | 4,9 |
| R4, кОм | 1,5 | 5,2 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 7,1 | 5,2 | 2,1 | 9,1 |
| C1, пФ | 111 | 243 | 123 | 450 | 248 | 276 | 312 | 333 | 156 | 252 |
| C2, пФ | 12 | 15 | 27 | 21 | 48 | 18 | 51 | 42 | 30 | 36 |
| C3, пФ | 0,5 | 0,47 | 0,51 | 1,00 | 3,3 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,5 |
| C4, пФ | 300 | 450 | 25 | 38 | 56 | 320 | 65 | 78 | 120 | 69 |
| C5, пФ | 100 | 80 | 110 | 240 | 380 | 160 | 128 | 211 | 450 | 96 |
| f1, кГц | 1193 | 1421 | 2300 | 1273 | 1764 | 3273 | 2589 | 2132 | 3126 | 3852 |
| f2, кГц | 2386 | 5684 | 460 | 2546 | 3528 | 6546 | 5178 | 4264 | 6256 | 7704 |
| Q1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 |
| Q2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 45 | 80 |

38. Записать условие равновесия моста (рис.5,б), получить из него выражения для определения исследуемого конденсатора емкости Сх, активной составляющей Rx комплексного сопротивления и тангенса угла потерь tgdx и определить их значения, если в уравновешенном состоянии моста значения R2, R3, R4 и С3 соответствуют приведенным в табл. 12. Частота питающего напряжения U~ равна 1 кГц.

39. Решить предыдущую задачу при условии, что резистор R3 и емкость С3 включены в плечо моста не последовательно (см. рис.5,б), параллельно друг другу (Сх и Rx - тоже параллельно). Указать, в каких случаях применяются схемы с параллельным соединением элементов R3 и С3.

40. Записать условие равновесия моста (рис.5,в), получить из него выражения для определения параметров исследуемой катушки индуктивности (индуктивность Lx, активное сопротивление Rх и добротность Qx) и определить их значения, если в уравновешенном состоянии моста при частоте питающего напряжения U~, равной 50 Гц, значения R2, R3, R4 и C3 соответствуют приведенным в табл. 12.

Rx

R2

R2

Rх

Сх

Lх

Rх

R3

R4

И

U=

а

R3

R4

И

U~

б

С3

R2

R3

R4

И

U~

в

С3

Рис. 5

41. Собственная емкость катушки индуктивности СL измерялась резонансным методом путем поочередного подключения к ней образцовых конденсаторов С1 и C2 и измерения резонансных частот f1 и f2 полученных контуров. Определить значение Cl, если значения C1 и С2 , f1 и f2 соответствуют указанным в табл. 12.

42. При измерении емкости конденсатора Сx комбинированным методом (сочетание методов резонансного и замещения) получены два значения емкости образцового конденсатора С1 и С2 (см. табл. 12). Привести структурную схему измерения контурного типа с указанием вариантов включения Сх при Сх< Cомакс и Сх > Сомакс, где Сомакс = 450 пф - максимальное значение переменного образцового конденсатора, и определить значение Сх.

43. Определить добротность Qх катушки индуктивности, если значения емкости при расстройке контура (за счет изменения этой емкости) на уровне 0,707 от напряжения резонанса оказались равными  С1 и С2  (см. табл. 12).

44. Определить полное сопротивление двухполюсника Zx на частоте f1 и характер его реактивной составляющей, если при измерении резонансным методом были определены до и после включения в контур значения емкости образцового конденсатора С1 и С2 и соответствующие им добротности Q1 и Q2 (cм. табл. 12).

45. Чему равна индуктивность катушки Lх, если при измерении ее параметров резонансным методом определено значение емкости образцового конденсатора С2 на резонансной частоте f1.  Значения С2 и f1 приведены в табл. 12.

46. Измерение магнитного потока Фx проводилось с помощью веберметра, выполненного на основе баллистического гальванометра. При этом были зафиксированы показания гальванометра a. Приведите схему измерения магнитного потока и определите величину магнитного потока, если известно, что в качестве первичного преобразователя использовалась измерительная катушка. Баллистическая постоянная гальванометра Сф=3,510-5 Вб/дел. Значение a и число витков катушки W приведены в табл. 13.

Таблица 13

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| a, дел. | 46 | 56 | 68 | 77 | 72 | 85 | 91 | 45 | 69 | 40 |
| W, витков | 102 | 86 | 181 | 518 | 214 | 318 | 458 | 301 | 119 | 205 |
| r, Ом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2,5 |
| S, мм2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 8 | 9 | 13 | 19 | 15 |
| E, В | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 1,08 | 0,09 | 0,01 |
| I, А | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| h, мм | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |

47. Определить напряженность магнитного поля Нх, используя данные задачи 46, магнитная постоянная m0=4П 10-7 Гн/м.

48. Измерения магнитного потока Фх проводилось с помощью преобразователя Холла. При этом были определены э.д.с. Холла Е и ток I. Определите значение магнитного потока Фх, если известно, что толщина пластины преобразователя Холла h. Значения h, E, I приведены в табл. 13. Постоянная Холла Rx=2,5 В мм/АТл.



W

Рис. 7

Рис. 6

49. Измерение магнитной индукции Вх однородного в пространстве поля проводилось  с  помощью  магнитоэлектрического  веберметра   (с  постоянной

510-6 Вб/дел) и измерительной катушки (рис. 6). Определите величину магнитной индукции Вх. Показания веберметра a, число витков W и площадь витка S измерительной катушки приведены в табл. 13.

50. Измерение линейного перемещения lx объекта производилось с помощью индуктивного преобразователя (рис. 7) с малым воздушным зазором d, который изменяется под действием измеряемой величины lx. В результате измерения были определены начальная Lo и конечная Lk величины индуктивности преобразователя. Определить величину линейного перемещения lx объекта, если известно, что функция преобразования описывается математическим выражением L=a+bd2. Значения Lo, Lk, а и b приведены в табл. 14.

51. Измерение углового перемещения aх объекта производилось с помощью преобразователя (рис. 8) с переменной площадью пластин. Пластина 1 жестко скреплена с валом и перемещается относительно пластины 2 так, что величина воздушного зазора между ними сохраняется неизменной. Определить величину углового перемещения aх объекта, если измерены начальное Со и конечное Ск значения  емкости  преобразователя.  Значения   R, r, Co, Cк и d приведены в табл. 14, абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума Ео=10-9/36 Пк/Вм

r



R

Рис. 8

Таблица 14

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lк, мГн | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Lo, мГн | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| a, мГн | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| b, мГн/мм2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| R, мм | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| r, мм | 9 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Co, пФ | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 6 | 50 | 50 | 40 | 50 |
| Cк, пФ | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| d, мм | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| Ro, кОм | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Rк, кОм | 10 | 20 | 15 | 16 | 20 | 18 | 35 | 64 | 36 | 100 |
| Kx, кОм/дел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ky, мм/дел. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eo, мВ | -5,894 | -4,913 | -2,92 | -1,889 | -0,777 | 0 | 0,798 | 1,6110 | 1,611 | 2,436 |
| Eк, мВ | 0 | 4,092 | 6,137 | 8,137 | 10,151 | 12,207 | 16,395 | 20,64 | 29,12 | 33,27 |

52. Измерение линейного перемещения lx объекта производилось с помощью реостатного преобразователя, имеющего функцию преобразования с начальным сопротивлением Ro (рис. 9). Определить линейное перемещение lx объекта, если известно, что при перемещении объекта было зафиксировано конечное значение сопротивления Rk. Цена деления масштабной сетки по оси абсцисс Kx и по оси ординат Ky. Значения Ro, Rk, Kx и Ky приведены в табл. 14.

Rк

Rо

lx

Рис. 9

53. Определить чувствительность термоэлектрического преобразователя Sx, если известно, что измерение температуры проводилось с помощью термопары ТХК (хромель-копель, см. ГОСТ 3044-84). При этом были зафиксированы начальное Ео и конечное Ек значения термоЭДС. Значения Ео и Ек приведены в табл. 14.

Таблица 15

| Последние цифры шифра | Задачи контрольного задания |
| --- | --- |